Обґрунтування

### технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| ### 1 | ### Замовник | ### Централізована міська бібліотечна система для дітей ### ЄДРПОУ 26434397 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2 | ### Найменування предмета закупівлі | Бібліотечні меблі за кодом CPV ДК 021:2015 – Меблі та приспособи різні ### – за кодом CPV за ДК 021:2015 – ДК 021:2015 – 39150000-8 |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування комплекту | Технічні характеристики комплектів |  | Од. виміру | Кіль- кість |  |
| 1 | Стелаж бібліотечний тип 1 | Стелаж бібліотечний тип 1, габаритні розміри якого становлять: 800х280х2116 мм. Стелаж має чотири прямі полиці та одну нахилову полицю, розташовані стаціонарно. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Кріплення до стіни не передбачено. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 7 |  |
| 2 | Стелаж бібліотечний тип 1 (зовнішній) | Стелаж бібліотечний тип 1 (зовнішній), габаритні розміри якого становлять: 800х280х2116 мм. Стелаж має чотири прямі полиці та одну нахилову полицю, розташовані стаціонарно. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Кріплення до стіни не передбачено. З'єднання елементів виконано на прихованих кріпленнях, не видимих зовні. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 3 | Стелаж бібліотечний тип 2 | Стелаж бібліотечний тип 2, габаритні розміри якого становлять: 732х280х2116 мм. Стелаж має чотири прямі полиці та одну нахилову полицю, розташовані стаціонарно. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Кріплення до стіни не передбачено. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 4 |  |
| 4 | Стелаж бібліотечний тип 3 (інвентарний) | Стелаж бібліотечний тип 3 (інвентарний), габаритні розміри якого становлять: 800х280х2116 мм. Стелаж має дві прямі полиці та одну нахилову полицю у верхній відкритій частині, розташовані стаціонарно. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. У нижній частині стелажа розміщено закритий інвентарний блок для зберігання на дверцятах з завісами. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Кріплення до стіни не передбачено. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - завіси; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 5 | Кафедра тип 1 — стільниця (стіл) | Стільниця кафедри тип 1, виготовлена з ламінованого ДСП, габаритні розміри: 1500х630х760 мм. Над стільницею розташована надбудова з відкритою поличкою для картотеки, габаритні розміри якої становлять: 1686х268х978 мм. Стільниця формує робочу поверхню кафедри, під якою по обидва боки встановлюються тумби з центральним прохідником (нішею) між ними. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 6 | Тумба до кафедри тип 1 | Тумба до кафедри тип 1, глибина 630 мм, висота 742 мм (ширина становить частину загальної ширини кафедри 1686 мм, тумби розташовані симетрично по обидва боки від центрального прохідника). Тумба має три шухляди. Фасади шухляд виконані з фрезерованням під ручку профіль. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві М6; - направляючі телескопічні. |  | шт | 2 |  |
| 7 | Стелаж бібліотечний тип 4 | Стелаж бібліотечний тип 4, габаритні розміри якого становлять: 745х280х2116 мм. Стелаж має п’ять прямих полиць, розташовані стаціонарно. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Кріплення до стіни не передбачено. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 3 |  |
| 8 | Стелаж бібліотечний тип 5 | Стелаж бібліотечний тип 5, габаритні розміри якого становлять: 587х280х2116 мм. Стелаж має п’ять прямих полиць, розташовані стаціонарно. Задня стінка суцільна, виготовлена з ХДФ. Під кожною полицею передбачена опорна (підтримуюча) планка. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Кріплення до стіни не передбачено. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 3188 VL, колір Тоффі; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 2193 PR, колір Ясень Шимо Світлий; - ХДФ завтовшки 3 мм (задня стінка); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 9 | Стелаж «Тетріс» — модуль 1 | Модуль 1 стелажа «Тетріс», габаритні розміри: 1160х265х2220 мм. Модуль має асиметрично розташовані полиці та перегородки різних кольорів, утворюючи шаховий візерунок, разом з іншими трьома модулями формує загальну композицію завширшки 4640 мм. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4438 VL, колір Діжон Жовтий; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4439 VL, колір Фісташково-зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U636 ST9, колір Фіорд зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 10 | Стелаж «Тетріс» — модуль 2 | Модуль 2 стелажа «Тетріс», габаритні розміри: 1160х265х2220 мм. Модуль має асиметрично розташовані полиці та перегородки різних кольорів, утворюючи шаховий візерунок, разом з іншими трьома модулями формує загальну композицію завширшки 4640 мм. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4438 VL, колір Діжон Жовтий; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4439 VL, колір Фісташково-зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U636 ST9, колір Фіорд зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 11 | Стелаж «Тетріс» — модуль 3 | Модуль 3 стелажа «Тетріс», габаритні розміри: 1160х265х2220 мм. Модуль має асиметрично розташовані полиці та перегородки різних кольорів, утворюючи шаховий візерунок, разом з іншими трьома модулями формує загальну композицію завширшки 4640 мм. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4438 VL, колір Діжон Жовтий; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4439 VL, колір Фісташково-зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U636 ST9, колір Фіорд зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 12 | Стелаж «Тетріс» — модуль 4 | Модуль 4 стелажа «Тетріс», габаритні розміри: 1160х265х2220 мм. Модуль має асиметрично розташовані полиці та перегородки різних кольорів, утворюючи шаховий візерунок, разом з іншими трьома модулями формує загальну композицію завширшки 4640 мм. Стелаж стоїть на цоколі заввишки 70 мм. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4438 VL, колір Діжон Жовтий; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4439 VL, колір Фісташково-зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U636 ST9, колір Фіорд зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 13 | Кафедра тип 2 — стільниця (стіл) | Стільниця кафедри тип 2, виготовлена з ламінованого ДСП, габаритні розміри: 1500х630х760 мм. Над стільницею розташована надбудова з відкритою поличкою для картотеки, габаритні розміри якої становлять: 1536х268х978 мм. Стільниця формує робочу поверхню кафедри, під якою по обидва боки встановлюються тумби з центральним прохідником (нішею) між ними. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; |  | шт | 1 |  |
| 14 | Тумба до кафедри тип 2 | Тумба до кафедри тип 2, глибина 610 мм, висота 742 мм (ширина становить частину загальної ширини кафедри 1536 мм, тумби розташовані симетрично по обидва боки від центрального прохідника). Тумба має три шухляди. Фасади шухляд виконані з фрезерованням під ручку профіль. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - направляючі телескопічні; - ніжки меблеві М6. |  | шт | 2 |  |
| 15 | Домик — пенал лівий | Пенал (шафа-стелаж), розташований з лівого краю модульної стінки «Домик». Глибина 260 мм, висота 2220 мм. (елемент модульної стінки «Домик», загальні габаритні розміри якої становлять 3945х260х2220 мм; ширина окремого елемента становить частину загальної ширини стінки — 342 мм) Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 6 | Домик — пенал правий | Пенал (шафа-стелаж), розташований з правого краю модульної стінки «Домик». Глибина 260 мм, висота 2220 мм. (елемент модульної стінки «Домик», загальні габаритні розміри якої становлять 3945х260х2220 мм; ширина окремого елемента становить частину загальної ширини стінки — 342 мм) Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 17 | Домик — стелаж з місцем для сидіння (ліва секція) | Секція модульної стінки «Домик» з нішею для сидіння, глибиною 550 мм, та ящиками для зберігання в нижній частині. Висота 2220 мм. (елемент модульної стінки «Домик», загальні габаритні розміри якої становлять 3945х260х2220 мм; ширина окремого елемента становить частину загальної ширини стінки — 973 мм) Ніша обшита ламінованим ДСП завтовшки 16 мм з наступним обшиттям пінополіуретаном та тканиною, колір фісташковий. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U636 ST9, колір Фіорд зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono U830 ST9, колір Карамель нюд; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 16 мм, К101 SM, колір Білий Гладкий (для оббивних елементів ніш); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - пінополіуретан; - тканина, колір фісташковий; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| 18 | Домик — стелаж з місцем для сидіння (права секція) | Секція модульної стінки «Домик» з нішею для сидіння, глибиною 550 мм. Під нішею розташовано закритий відсік для зберігання на дверцятах з петлями. Висота 2220 мм. (елемент модульної стінки «Домик», загальні габаритні розміри якої становлять 3945х260х2220 мм; ширина окремого елемента становить частину загальної ширини стінки — 973 мм) Ніша обшита ламінованим ДСП завтовшки 16 мм з наступним обшиттям пінополіуретаном та тканиною, колір фісташковий. Матеріал виготовлення та комплектуючі: - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono 4439 VL, колір Фісташково-зелений; - ламіноване ДСП завтовшки 18 мм, Swiss Krono H3157 ST12, колір Дуб Віченца; - ламіноване ДСП завтовшки 16 мм, К101 SM, колір Білий Гладкий (для оббивних елементів ніш); - крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,8 мм; - пінополіуретан; - тканина, колір фісташковий; - завіси; - ніжки меблеві Integrato. |  | шт | 1 |  |
| ### 3 | ### Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |  | ### Необхідність визначена по проведеному аналізу потреб за кількістю відвідувачів за кодом CPV ДК 021:2015 – Меблі та приспособи різні ### – за кодом CPV за ДК 021:2015 – ДК 021:2015 – 39150000-8 ### Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку, де використовувалась загальнодоступна інформація щодо цін на товари, яка міститься у відкритих джерелах та електронній системі закупівель "Prozorro" і інформація, отримана шляхом проведення ринкових консультацій. Отримана замовниками під час ринкових консультацій інформація дозволила визначити оптимальні вимоги до предмета закупівлі з урахуванням актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість. |  |  |
| ### 4 | ### Обґрунтування очікуваної вартості та |  | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін проаналізованих на офіційних сайтах в Україні, що діяли станом на 28.07.2026 р |  |  |
| ### 5 | ### Обґрунтування розміру бюджетного призначення |  | Орієнтовний обсяг фінансування предмета закупівлі становить – 382 314,00 грн. |  |  |
| ### 6 | ### Контактні особи |  | ### Федосеєнко Ірина Костянтинівна |  |  |