Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Замовник | Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси (ЄДРПОУ 26434397) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найменування предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту в приміщенні бібліотеки-філіалу № 8 ЦМБС для дітей розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 13 за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи |
| 3 | Найменування послуги | Технічні та якісні характеристики послуг |

Дефектний акт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт |  |  |  |
|  | Роздiл 1. СТІНИ |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 69,14 |  |
| 2 | Демонтаж зі стін пластикових панелей(вагонки) | м2 | 151 |  |
| 3 | Насікання поверхні стін вручну | м2 | 272 |  |
| 4 | Протравлення поверхні стін бетонконтактом | м2 | 272 |  |
| 5 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї | м2 | 272 |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 272 |  |
| 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 272 |  |
| 8 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 69,14 |  |
|  | Роздiл 2. СТЕЛЯ |  |  |  |
| 9 | Перетирання штукатурки стель з розшиванням тріщин | м2 | 30,54 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки стель (окремих місць) по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 30,54 |  |
| 11 | Протравлення поверхні стель бетонконтактом | м2 | 101,8 |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 101,8 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 101,8 |  |
|  | *** |  |  |  |
| 14 | Розчищення погонних ліпних виробів [стельовий молдінг] висотою до 50 мм | м | 69,14 |  |
| 15 | Ремонт погонних ліпних виробів [стельовий молдінг] висотою до 50 мм | м | 29 |  |
| 16 | Догіпсування. Категорія складності - ІІ, втрати до 20% | м2 | 5,8 |  |
| 17 | Протравлення ліпного декору (стельового молдінгу) бетонконтактом | м2 | 13,828 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,828 |  |
|  | Роздiл 3. УКОСИ |  |  |  |
| 19 | Насікання поверхні укосів вручну | м2 | 17,89 |  |
| 20 | Протравлення поверхні укосів бетонконтактом | м2 | 17,89 |  |
| 21 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | м2 | 17,89 |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 17,89 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 17,89 |  |
|  | *** |  |  |  |
| 24 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 10,36 |  |
| 25 | Установлення пластикових підвіконних дошок (7 шт, шир. 600 мм) | м | 10,36 |  |
|  | *** |  |  |  |
| 26 | Установлення рулонних штор | грати | 11 |  |
|  | Роздiл 4. ПІДЛОГА |  |  |  |
| 27 | Розбирання покриттів підлог з паркету | м2 | 101,8 |  |
| 28 | Шліфування підлоги механізованим способом | м2 | 101,8 |  |
| 29 | Улаштування на підлогу плит OSB площею покриття понад 10 м2 | м2 | 101,8 |  |
| 30 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 101,8 |  |
|  | Роздiл 5. ОПАЛЕННЯ |  |  |  |
| 31 | Очищення чавунних радіаторів від старої фарби металевими щітками (7 шт по 10 секцій) | м2 | 15,4 |  |
| 32 | Знежирювання чавунних радіаторів уайт-спиритом | м2 | 15,4 |  |
| 33 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів | м2 | 15,4 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 34 | Демонтаж електропроводки | м | 141 |  |
| 35 | Демонтаж світильників | шт | 24 |  |
| 36 | Прокладання гофри для проводів діаметром до 25 мм | м | 355 |  |
| 37 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 355 |  |
| 38 | Прокладання ПВХ кабель-каналу прямокутного перерізу (колір білий, ширина 20 мм) | м | 30 |  |
| 39 | Прокладання проводів перерізом до 35 мм2 у ПВХ кабель-каналі | м | 125 |  |
| 40 | Установлення блоків з кількістю установлюваних штепсельних розеток до 4 | шт | 11 |  |
| 41 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 8 |  |
| 42 | Установлення автоматичних вимикачів на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 43 | Монтаж світильників | шт | 60 |  |
|  | Роздiл 7. Сходова клітина |  |  |  |
| 44 | Обшивання каркасних стін ДСП-плитами 18 мм (білого кольору) | м2 | 2,56 |  |
|  | Роздiл 8. Двері |  |  |  |
| 45 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,64 |  |
| 46 | Демонтаж дверних коробок | шт | 1 |  |
| 47 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками | блок | 1 |  |
|  | Роздiл 9. Інші роботи |  |  |  |
| 48 | Установлення вивіски "БІБЛІОТЕКА" | шт | 1 |  |
|  | **** |  |  |  |
| 49 | Навантаження сміття вручну | т | 3,732 |  |

| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Необхідність проведення закупівлі зумовлена нагальною потребою створення належних, безпечних та комфортних умов для обслуговування читачів (дітей) та роботи персоналу бібліотеки-філіалу № 8 відповідно до санітарних норм. Технічні характеристики визначено на підставі фактичного обстеження об'єкта та складеного дефектного акту, що відображає зношеність внутрішніх конструкцій та поверхонь приміщення. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону. Розрахунок базується на кошторисній документації (локальному кошторисі) з урахуванням поточних ринкових цін на будівельні матеріали, вироби, конструкції та послуги будівельного характеру в Одеському регіоні станом на вересень 2026 року. |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Фінансування предмета закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету міста Одеси на 2026 рік за КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)). Обсяг бюджетного призначення (очікувана вартість) становить – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. |
| 7 | Контактна особа | Федосеєнко Ірина Костянтинівна |